X射线安全检查设备

1、数量：1套，含X射线发生器、接收器、传送带、影像视频设备。

2、符合标准：应符合“GB 15208.1-2018 微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求”的相关要求；应符合“GB 15208.2-2018 微剂量X射线安全检查设备 第2部分：透射式行包安全检查设备”的相关要求。

3、通道尺寸：≥650×500㎜（W×H）

4、传送带速度：最大速度≥0.5m/s，最小速度≤0.2m/s。

5、线分辨力：在0.2m/s下：≤φ0.0787㎜（≥AWG40）

6、空间分辨力：在0.2m/s下：≤0.8mm；

7、最大负载能力：≥50kg。

8、穿透力：≥20mm钢板。

9、单次检查剂量：单个X射线产生装置在0.2m/s下：应＜0.7μGy；

10、周围剂量当量率：设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率在0.2m/s下：应＜0.05μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率在0.2m/s下：应＜0.02µSv/h。

11、报警预览：支持实时显示安检包裹图像。支持手动抓图，并能通过U盘导出。

12、可识别物品：管制刀具、瓶装液体、喷雾喷灌、烟花爆竹、枪支、电子产品等。检出率≥95%。

13、报警系统：具有违禁品检出报警、故障报警。

14、支持录像回放功能，录像存储时间≥1周。

15、投标人负责安装调试到位。