
盐城市第四人民医院

医用冰箱招标文件
一、供应商资格要求
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）其他资格要求：
1、投标人需提供营业执照、经营许可证等（投标人是中华人民共和国境内的须提供）。

2、投标人需提供法定代表人授权书（原件）。

3、投标人需提供投标人及制造商企业概况（基本情况表、财务状况表、业绩表）。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

二、医用冰箱招标要求及参数：

1、有效容积：箱内有效容积≥300L；

2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，外壳采用预涂钢板外壳，内胆便于箱内清洁、消毒；

4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机；

5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快；

6控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器；

7、门体结构：门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

8、安全系统：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

9、数据存储：选配数据存储模块，每5-10分钟记录一次数据，可通过USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，实现温度数据的可追溯性；

10、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；

11、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

12、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

13、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；

14、产品认证：产品具有医疗器械注册证；

三、商务条款

（一）质保期：质保期三年。（自交货验收合格之日起计）

（二）售后技术服务要求

1、免费负责医院操作和维护人员技术培训，保证使用者能够安全熟练的使用设备；

2、在产品保修期内，如出现任何故障、事故，应在接到电话后2小时内予以响应，24小时内解决；

3、对提供的产品终身维修，保修期内免费，保修期满后，收取维护的成本费用。

（三）交货期、交货方式及交货地点

1 、交货期：自签订合同之日起十五日内交货

2 、交货方式：免费运送到买方

3 、交货地点：安装到买方指定位置

（四） 货款支付：安装调试培训结束后付全款。

